LOYIHA TEXNIK HUJJATI

PROJECT TECHNICAL DOCUMENTATION

15 km+ MASOFALI RAQAMLI LoRa

RATSIYA (WALKIE-TALKIE) TRANSSIVERI

Uzoq Masofali Raqamli Ovozli Aloqa Qurilmasi

ESP32-S3 • EBYTE E32-900T30D • I2S Audio Pipeline

| Hujjat turi | Muhandislik Loyiha Spetsifikatsiyasi (BOM + Wiring) |
| --- | --- |
| Loyiha nomi | 15km+ Digital LoRa Walkie-Talkie Transceiver |
| Hujjat versiyasi | Rev. 1.0 |
| Sana | 22.09.2026 |
| Tayyorladi | Senior Embedded Systems Engineer |
| Maxfiylik darajasi | Ichki foydalanish uchun / Internal Use |

## Hujjat Tarixi (Revision History)

| Versiya | Sana | Tavsif | Muallif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22.09.2026 | Dastlabki nashr — BOM va ulanishlar sxemasi to'liq tasdiqlandi | Embedded Systems Eng. |

# 1. KERAKLI JIHOZLAR VA KOMPONENTLAR RO'YXATI

Quyidagi jadvalda "15km+ Digital LoRa Walkie-Talkie Transceiver" loyihasini yig'ish uchun zarur bo'lgan barcha elektron komponentlar, ularning tizimdagi texnik vazifasi va miqdori keltirilgan. Ushbu ro'yxat — to'liq Bill of Materials (BOM) hisoblanadi.

| № | Komponent / Modul | Texnik vazifasi (tizimdagi roli) | Miqdor | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3 SuperMini | Tizimning markaziy mikrokontrolleri (MCU). I2S audio oqimini qayta ishlash, LoRa modul bilan UART orqali ma'lumot almashish va umumiy tizim mantiqini boshqarish uchun asosiy hisoblash yadrosi. | 1 dona | Asosiy plata |
| 2 | EBYTE E32-900T30D (1W LoRa moduli) | 900 MHz chastota diapazonida ishlaydigan, 1W chiqish quvvatiga ega uzoq masofali (15 km+) raqamli radio uzatuvchi-qabul qiluvchi (transceiver) modul. | 1 dona | UART interfeysi |
| 3 | INMP441 I2S MEMS Mikrofon moduli | Analog tovush signalini I2S raqamli formatga aylantiruvchi yuqori sezuvchanlikka ega raqamli mikrofon — ovozli kirish (audio input) qurilmasi. | 1 dona | I2S kirish |
| 4 | MAX98357A I2S DAC / Class-D Kuchaytirgich | I2S raqamli audio signalini analog signalga aylantiruvchi va dinamikni haydash uchun quvvatni kuchaytiruvchi modul (DAC + amplifier bir platada). | 1 dona | I2S chiqish |
| 5 | Dinamik (Speaker), 8 Ω / 2 W | Kuchaytirilgan audio signalni eshitiladigan tovushga aylantiruvchi yakuniy ovoz chiqarish elementi. | 1 dona | MAX98357A ga ulanadi |
| 6 | TP4056 Li-ion quvvatlash/himoya moduli | 18650 batareyani xavfsiz zaryadlash (charging) va ortiqcha zaryadlanish/razryadlanishdan himoya qilish (protection) funksiyasini bajaruvchi quvvat boshqaruv moduli. | 1 dona | Protection IC bilan |
| 7 | 18650 Li-ion akkumulyator, 3.7V | Qurilmaning asosiy, qayta zaryadlanadigan avtonom quvvat manbai. | 1 dona | ≥ 2000 mAh tavsiya etiladi |
| 8 | Elektrolit kondensator, 1000 µF / 16V | E32 LoRa modulining ta'minot liniyasidagi (VCC) uzatish paytidagi keskin oqim sakrashlarini silliqlaydigan quvvat buferi (decoupling). | 1 dona | E32 VCC liniyasida |
| 9 | Elektrolit kondensator, 330–470 µF / 16V | MAX98357A kuchaytirgichining ta'minot liniyasidagi (VIN) audio chiqish paytidagi oqim talabini bufferlash uchun. | 1 dona | MAX98357A VIN liniyasida |
| 10 | Keramik kondensator, 0.1 µF | Yuqori chastotali elektr shovqinlarini filtrlaydigan (decoupling) kondensator — INMP441 va MAX98357A ta'minot liniyalari uchun. | 2 dona | Har bir modulga 1 tadan |
| 11 | PTT (Push-To-Talk) tugmasi — Momentary Switch (NO) | Foydalanuvchi tomonidan bosib turiladigan, uzatish (TX) rejimini qo'lda faollashtiruvchi boshqaruv elementi. | 1 dona | Normal Open (NO) turi |
| 12 | SMA antenna, 900 MHz (ekstern) | E32-900T30D moduli uchun radio chastota signalini efirga uzatish/qabul qilishga mo'ljallangan tashqi antenna. | 1 dona | 50 Ω impedans |
| 13 | Ulovchi simlar (Jumper/Silikon simlar), lehim jihozlari, korpus | Barcha modullarni bir-biriga mexanik va elektr jihatdan bog'lovchi yordamchi montaj materiallari. | To'plam | Montaj uchun |

# 2. SXEMA VA ULANISHLAR TARTIBI (WIRING & PINOUT)

Ushbu bo'limda barcha modullarning ESP32-S3 SuperMini platasiga va bir-biriga bo'lgan elektr ulanishlari aniq ko'rsatilgan. Ulanishlar quyida modul bo'yicha guruhlangan holda, signal yo'nalishi (→) bilan birga berilgan. Ushbu pinlar sxemasi qat'iy va o'zgarishsiz qo'llanilishi shart.

## 2.1. ESP32-S3 SuperMini ↔ EBYTE E32-900T30D (1W LoRa Moduli)

- E32 TX   →   SuperMini GPIO 43 (RX)   (UART ma'lumot qabul qilish liniyasi)

- E32 RX   →   SuperMini GPIO 44 (TX)   (UART ma'lumot uzatish liniyasi)

- E32 VCC   →   TP4056 OUT+   (1000 µF elektrolit kondensator parallel ulanadi)

- E32 GND   →   System GND   (Umumiy masa liniyasi)

- E32 M0   →   System GND   (Rejim tanlash pini — Normal (Transparent) rejim)

- E32 M1   →   System GND   (Rejim tanlash pini — Normal (Transparent) rejim)

## 2.2. ESP32-S3 SuperMini ↔ INMP441 I2S Mikrofon Moduli

- INMP441 VDD   →   3.3V   (0.1 µF keramik kondensator parallel ulanadi)

- INMP441 GND   →   System GND   (Umumiy masa liniyasi)

- INMP441 SD   →   SuperMini GPIO 4   (I2S Serial Data (audio ma'lumot chiqishi))

- INMP441 WS   →   SuperMini GPIO 5   (I2S Word Select (L/R kanal tanlash signali))

- INMP441 SCK   →   SuperMini GPIO 6   (I2S Serial Clock (bit clock signali))

- INMP441 L/R   →   System GND   (Chap kanal (Left channel) rejimini belgilaydi)

## 2.3. ESP32-S3 SuperMini ↔ MAX98357A I2S DAC / Kuchaytirgich

- MAX98357A VIN   →   TP4056 OUT+   (330–470 µF elektrolit + 0.1 µF keramik kondensator parallel)

- MAX98357A GND   →   System GND   (Umumiy masa liniyasi)

- MAX98357A DIN   →   SuperMini GPIO 7   (I2S Serial Data (audio ma'lumot kirishi))

- MAX98357A LRC   →   SuperMini GPIO 8   (I2S Word Select (L/R kanal tanlash signali))

- MAX98357A BCLK   →   SuperMini GPIO 9   (I2S Serial Clock (bit clock signali))

- MAX98357A OUT+ / OUT-   →   8 Ω 2W Dinamik   (Differensial audio chiqish liniyasi)

## 2.4. Boshqaruv va Quvvat Tizimi Ulanishlari

- PTT Tugma (1-uch)   →   SuperMini GPIO 1   (Bosilganda LOW/HIGH signal beruvchi kirish)

- PTT Tugma (2-uch)   →   System GND   (Tugmaning umumiy masaga ulanishi)

- TP4056 IN+/IN-   →   18650 Li-ion Batareya   (Zaryadlash va quvvat ta'minoti liniyasi)

- TP4056 GND   →   System GND   (Umumiy tizim masasiga ulanish (barcha modullar bilan bitta node))

⚠ DIQQAT: Yuqoridagi barcha "System GND" belgilari BITTA umumiy masa (common ground) nuqtasiga tegishli bo'lib, ESP32-S3, E32, INMP441, MAX98357A, TP4056 va PTT tugmasining barcha GND pinlari o'zaro qisqa va past qarshilikli simlar bilan ulanishi shart.

# 3. AMALIY MONTAJ VA XAVFSIZLIK QOIDALARI

Qurilmani yig'ish, ishga tushirish va undan foydalanish jarayonida quyidagi texnik xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilinishi shart. Ushbu qoidalarga amal qilmaslik komponentlarning shikastlanishiga yoki qurilmaning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

3.1. RF (Radio Chastota) Xavfsizligi

- Antennasiz quvvat berish taqiqlanadi: EBYTE E32-900T30D moduliga hech qachon SMA antenna ulanmasdan turib quvvat berilmasin va uzatish (TX) rejimiga o'tkazilmasin. Antennasiz uzatish modulning chiqish kaskadini (Power Amplifier) qaytarilmas tarzda shikastlashi mumkin.

- Antenna konnektorini mahkam burash: SMA konnektor bo'sh yoki qiyshiq ulanganda signal aks etishi (VSWR yuqori bo'lishi) natijasida modul isib ketishi va ishlash muddati qisqarishi mumkin.

- M0 / M1 pinlarining holati: M0 va M1 pinlari doimiy ravishda System GND ga ulangan holda qolishi kerak (Normal/Transparent rejim). Ushbu pinlarning tasodifiy uzilib qolishi modulning konfiguratsiya rejimiga o'tib, aloqa uzilishiga sabab bo'lishi mumkin.

3.2. Kondensatorlar Qutbliligi (Polarity)

- Elektrolit kondensatorlar qutbini tekshirish: 1000 µF (E32 uchun) va 330–470 µF (MAX98357A uchun) elektrolit kondensatorlar qutbli (polarized) elementlar hisoblanadi. Kondensator korpusidagi "−" belgisi System GND tomonga, uzun oyoqchasi (anod, "+") esa VCC/VIN liniyasiga qarab ulanishi SHART.

- Teskari ulanish xavfi: Elektrolit kondensator qutbi teskari ulansa, u qizib ketishi, shishishi yoki portlashi mumkin. Montajdan oldin har bir kondensatorning qutb belgisini vizual tekshirib chiqish tavsiya etiladi.

- Keramik kondensatorlar: 0.1 µF keramik kondensatorlar qutbsiz (non-polarized) bo'lib, ular INMP441 va MAX98357A ning ta'minot liniyalariga imkon qadar chipga yaqin joydan parallel ulanishi kerak.

3.3. Umumiy Masa (Common Ground) Talablari

- Yagona masa tuguni: Barcha modullar (ESP32-S3, E32, INMP441, MAX98357A, TP4056, PTT tugmasi) bitta umumiy "System GND" nuqtasiga ulanishi shart. Masa liniyalarining uzilishi yoki ayri-ayri "ground loop" hosil qilishi audio signalda shovqin (hum/noise) va LoRa aloqasida beqarorlik keltirib chiqarishi mumkin.

- GND simlarining ko'ndalang kesimi: Quvvat va masa simlari uchun yetarlicha qalin (kamida 24 AWG) simlardan foydalanish tavsiya etiladi, ayniqsa MAX98357A va E32 kabi yuqori oqim iste'mol qiluvchi modullar uchun.

3.4. Quvvat Tizimi va Batareya Xavfsizligi

- TP4056 himoya moduli: Faqat ortiqcha zaryadlanish (overcharge), ortiqcha razryadlanish (overdischarge) va qisqa tutashuvdan himoya funksiyasiga (protection IC) ega TP4056 modulidan foydalanilsin — himoyasiz variant xavflidir.

- 18650 batareyaning holati: Faqat sifatli, shikastlanmagan va ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan 18650 Li-ion elementlardan foydalanilsin. Shishgan, teshilgan yoki mexanik shikastlangan batareyalar hech qachon ishlatilmasin.

- Qisqa tutashuvdan himoya: Montaj jarayonida quvvat liniyalari (VCC/VIN) va GND o'rtasida tasodifiy qisqa tutashuv yuzaga kelmasligiga ishonch hosil qilish uchun barcha ochiq kontaktlar izolyatsiya lentasi yoki termoqisqaruvchi (heat-shrink) bilan qoplansin.

3.5. Montaj Tartibi Bo'yicha Tavsiya

- Bosqichma-bosqich ulash: Avval quvvat tizimini (TP4056 + Batareya) alohida test qilib, chiqish kuchlanishini (≈3.7–4.2V) multimetr bilan tekshiring, so'ng ESP32-S3 ni ulang, keyin audio modullarni (INMP441, MAX98357A) va eng oxirida LoRa modulini (E32) ulang.

- Har bosqichda tekshiruv: Har bir yangi modul ulanganidan so'ng tizimni qisqa vaqt ishga tushirib, qizib ketish yoki g'ayritabiiy hid kabi anomaliyalar yo'qligiga ishonch hosil qiling.

— Hujjat oxiri / End of Document —